《科研院所计量管理务实》培训 考试试卷(含参考答案)

考试人：           所在单位：                   得分：

- 单项选择题 (每小题5分)

1, 计量检定的对象是指____。

A. 包括教育、医疗、家用在内的所有计量器具

B. 列人《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具

C. 企业用于产品检测的所有检测设备

D. 所有进口的测量仪器

2, 强制检定的对象包括_____。

A. 社会公用计量标准

B. 部门最高计量标准

C. 企、事业单位使用的最高计量标准

D.  A, B, C

3, 计量器具检定合格后应出具_____。

- 检定证书；  B. 检定合格证书；  C.检定结果通知书；  D.检定报告

4，计量器具校准后应出具_____。

- 校准证书； B.校准报告；C.校准合格证书； D. 校准结果通知书；

5, 对检定结论为不合格的计量器具,应出具____。

A.检定证书;  B.检定结果通知书;  C.校准证书;  D.测试报告

6, 将2.5499修约为二位有效数字的正确写法是____。

A, 2.50;   B, 2.55;   C ,2.6;   D, 2.5;

7, 计量检定所依据的技术文件应是现行有效版本的____。

A. 计量校准规范;  B. 计量检定规程;  C.产品技术标准;  D. 检验规范;

8, 速度单位的国际符号是“m/s”,其中文名称正确的写法是     。

A,米秒;  B,秒米;  C,米每秒 ;  D,每秒米

- 判断题 (每小题5分, 正确的打“√”，错误的打“×”)

1,   计量是“实现单位统一、量值准确可靠的活动” （√）

2,   计量按社会功能分类，可分为 科学计量、法制计量、工业计量. （√）

3, 测量误差按性质分为系统误差、随机误差、测量不确定度、最大允许误差. （×）

4, 企事业单位建立本单位各项最高计量标准，须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。（√）

5, 在中华人民共和国境内，进行计量检定、制造、修理、销售、使用计量器具，必须遵守计量法。（√）

6,全国各级计量标准和工作计量器具的量值，都要溯源于计量基准。（√）

7, 经单位领导批准，计量检定员可以在工作岗位上使用超过检定周期的计量器具。（×）

8, 属于强制检定的工作计量器具的范围包括:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测和质量监督方面列入国家强制检定目录的工作计量器具。（×）

(三)  简答题 (每小题10分)

1. 什么是计量管理？科研院所计量工作的基本任务和目的是什么?

简答：计量管理就是在计量方面指挥和控制组织的协调的活动。科研院所计量工作的基本任务和目的是确保本组织内部计量单位的统一和量值的准确可靠。

2. 某研究所有10台天平，其中2台用于进所原料分析检测、4台用于工艺过程检测、2台用于产品出所检验、2台用于环境监测。该研究所应如何安排周期检定计划？

简答：该研究所用于环境监测的2台天平是列入强制检定目录的

工作计量器具需要申请强制检定；其他的天平属于非强制检定计量器具，依据国家相关规定，非强制检定的计量器具其检定周期和检定方式可以由研究所自行确定。因此，研究所可根据实际使用情况，合理确定检定周期，并选择适当的方式进行非强制检定。